| XP1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | + стеклоподъемника задней левой двери вверх | Оранжевый |
| 2 | Клемма 30 | Пурпурный |
| 3 | Клемма 30 | Пурпурный |
| 4 | Общий левого борта | Пурпурно-голубой |
| 5 | + Стеклоподъемник передней левой двери вверх | зеленый |
| 6 | Общий правого борта | Пурпурно-черный |
| 7 | + Мотор редуктора открытия багажника | белый |
| 8 | Блок двери водителя | Желто-черный |
| 9 | корпус | черный |
| 10 | + блокировка дверей пассажира | желтый |
| 11 | + Стеклоподъемник задней правой двери вверх | Оранжево-черный |
| 12 | корпус | черный |
| 13 | + Стеклоподъемник передней правой двери вверх | Зелено-черный |
| 14 | Указатель поворота левого борта | Голубо-черный |
| 15 | Указатель поворота правого борта | голубой |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| XP2 |  |  |
| 1 | Управление звуковым сигналом тревожн. сигн. | Сине-голубой |
| 2 | Управление освещения панели приборов | белый |
| 3 | К датчику регулятора освещения панели приборов | красный |
| 4 | Антенна ИММО | белый |
| 5 | Антенна ИММО | зеленый |
| 6 | Индикатор аварийного сигнала | Голубо-пурпурный |
| 7 | Переключатель указателей поворота правого борта | голубой |
| 8 | Переключатель указателей поворота левого борта | Голубо-черный |
| 9 | Клемма 15 | Оранжевый |
| 10 | К выключателю обогрева заднего стекла | синий |
| 11 | К индикатору ИММО | Желто-голубой |
| 12 | К лампам габаритных огней | желтый |
| 13 | К W линии | Оранжево-голубой |
| 14 | К лампам ближнего света фар | зеленый |
| 15 | К выключателю заднего хода | Зелено-черный |
| 16 | К выключателю ПТФ/ЗПТФ | Оранжево-белый |
| 17 | К выключателю капота | Бело-черный |
| 18 | Сигнал масса | черный |
| 19 | Управление реле ПТФ |  |
| 20 | К-линия | Желто-черный |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| XP3 |  |  |
| 1 | К выключателю задних дверей | Сине-пурпурный |
| 2 | К переключателю управления стеклоподъемников задней правой двери | Черно-зеленый |
| 3 | К переключателю управления стеклоподъемников задней левой двери | Черно-голубой |
| 4 | К переключателю управления стеклоподъемников передней правой двери | Черно-белый |
| 5 | Шина LIN | Голубо-белый |
| 6 | К выключателю передней левой двери | Голубо-черный |
| 7 | К выключателю передней правой двери | красный |
| 8 | К выключателю багажника | Желто-пурпурный |
| 9 | К кнопке открытия багажника | Голубо-пурпурный |
| 10 | Управление лампами ЗПТО | Оранжево-черный |
| 11 | Управление по оси Х зеркал пассажира | голубой |
| 12 | Управление по оси Y зеркал пассажира | зеленый |
| 13 | Управление лампами ЗПТО | Оранжево-черный |
| 14 | Управление реле ближнего света фар |  |
| 15 | Питание переключателя стеклоподъемников | розовый |
| 16 | Управление плафоном освещения салона | Бело-черный |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| XP4 |  |  |
| 1 | Корпус дополнительного датчика |  |
| 2 | К выходу дополнительного датчика |  |
| 3 | Питание дополнительного датчика |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |